Первый выход, проверка связи

(сам) <Шереметьево руление>, U113, Добрый день. Предполетная техническая проверка связи 

U113, <Шереметьево руление>, Добрый вечер. Слышу вас на 5 из 5 

U113, Вас также на 5 из 5
Запрос на вылет
(сам) <Чита вышка>, добрый день, U113, разрешите вылет в <название порта>, высота <высота по плану>, (стоянка <стоянка> - это если сразу вылетаем, но этого лучше не делать для красоты обмена, информация <код атис>)
- U113, ожидайте
- U113, ожидаем

Разрешение на вылет

(дисп рус) Вылет согласно плана в <борисполь> разрешаю, эшелон <9600> подписываю. Выход по схеме < AR25D >, в работе полоса <25 правая >, код ответчика <2515>, (буксировка и запуск по готовности)
(ответ) U113, 
Запрос на запуск

(сам) 
U113, Стоянка <11>, информация <код атис>, разрешите запуск
Запрос на буксировку
(сам) U113, Запуск произвели, разрешите буксировку хвостом вперед

Готов к рулению

(сам) U113, прошу руление на предварительный
(дисп) Занимайте предварительный… (рулежка, приведенное (давление))
(ответ) давление <1111>, руление <по перрону, …, пересечение, …>, U113
Запрос на подробное руление

U113, прошу подробных указаний по рулению

На рулении борты

U113, на рулении борт <борт> вижу
На предварительном

(сам) U113, на предварительном <05 правая>, к взлету готов

(дисп) разрешает или ждать

(ответ) занимаю исполнительный <05 правая>, взлет разрешен

Взлет разрешен…
(сам) U113, к взлету готов

(ответ) U113, взлет разрешили

После взлета к башне
(сам) U113, взлет произвел, работаю по схеме <> 

После взлета к подходу/контроль

(сам)<Хабаровск контроль> , U113, здравствуйте, после взлета, схема <SID>, в наборе <высота набора, метры> 

U113, Набирайте высоту и т.д. <инструкции> 

(ответ)<инструкции>, U113
После прохода точки SID
(сам) <Хабаровск контроль>, U113, прошли <точка SID>
- Продолжайте согласно плана, контроль по вторичному

(ответ) Продолжаем согласно плана, U113

Передача управление, прощание
<Хабаровск-контроль>, <111,1 >, спасибо за контроль, U113
Вход в зону контроля
(сам)<Чита-контроль>, U113, добрый вечер, (в зоне вашего контроля), прошел <точку>, <высота 11 111 / эшелон 11 111 > на <точку>, <высота (3600)> (продолжаю снижение)
- U113, рассчитывайте полоса <полоса в работе>, рассчитывайте на <точка> <3 300>, после точки <star> ожидайте векторение,  начало расчетное доложите
Уточнение

<Чита контроль>, U113, повторите последнее сообщение
<Чита контроль>, U113, подскажите по какой схеме заход..

- U113, после точки <точка STAR> ожидайте векторение
Начало снижения

(сам) (<Чита контроль> ) U113, начало расчетного <на точку> 
- выполняйте на <высоту> 
(ответ) снижаемся <на высоту (3600)>, U113

Снизился

U113, на эшелоне перехода <высота метров 1800>, давление <QNH 958 Гпа> установили, контроль 1050 метров , снижаемся <1600> к <точка>.

Снизился, прошел точку
<Чита контроль>, проходим <точку>, высоту <3 300> заняли, U113

- далее работайте <Подход>, <122.5> 
(ответ) Работаем <Подход>, <122.5>, U113
Перешел на подход

<Чита подход>, (добрый), U113, вошли в вашу зону, <точка> , <высота> 
На снижение
Д: U113, продолжайте курсом <курс> , <выcота> по давлению <1003> 

(ответ) курсом <курс> , <выcота>, приведенное давление <1003>, U113

Уточнение скорости

Д: U113, укажите вашу приборную скорость

Векторение

(дисп) далее <влево> курс <курс>, заход на <полоса> по ИЛС разрешаю, захват курсового доложите
(ответ) <влево> курс <курс>, захват курсового доложиМ

После прохода точки перехода
(сам) U113, эшелон перехода <10 000> установили, продолжаем снижение
После занятия высоты
U113, занял <высоту> 

Ограничить скорость
(дисп) U113, скорость не более <250 приборная>

Переключился на вышку во время захода

<Чита вышка>, U113, на прямой полосы <29>

- (дисп) продолжайте заход, посадка дополнительно

- (отв) продолжаем заход, посадка дополнительно, U113 
(ничего не отвечать)

<Чита вышка>, U113, на прямой полосы <29>

- продолжайте заход, в глиссаде доклад

Захват

(сам) (U113,) захват курсового произвел, U113 

(д) продолжайте заход, в глиссаде доложите

(ответ) продолжаю заход, в глиссаде доложу

Вход в глиссаду

(сам) U113, в глиссаде, шасси выпущено, к посадке готов
Разрешение на посадку

(дисп) U113, ветер <ветер>, посадку на <полоса> разрешаю

(ответ) U113, посадка на <номер полосы>  разрешена

Посадка
U113, посадка

- (д) U113, посадка в <минуты часа>, влево по ближайшей полосе освобождайте

- (ответ) U113, принял, влево на ближайшую (влево по <рулежка>)
Освободил полосу
UI113, полосу освободил

Команда на руление к стоянкам

U113, занимайте стоянку на ваше усмотрение по <РД 4, 6, по перрону>

(ответ) U113, занимаю стоянку на усмотрение по <РД 4, 6, по перрону>
На стоянке

(сам) U113, На стоянке, на стояночном
- (дисп) U113, план закрыт в <минуты> минуту, отключение двигателей смены частоты разрешаю, далее работайте UNICOM 122,8 , спасибо за полет всего доброго
(ответ) U113, отключение двигателей и смены частоты разрешИЛИ, далее работаем UNICOM 122,8 , спасибо за контроль, всего доброго

Просьба
(д) U113, борт наблюдаете?

(отв) U113, борт на рулении наблюдаю

(д) U113, аккуратнее

(отв) принял, U113
ENGLISH

Начало
<ATC>, UI113, IFR to <DEST ARPRT>, request departure information

Start-up

<ATC>, UI113, stand <stand/gate>, request start up, information <ATIS> 

Ready start up

UI113, ready to start up

Begin start-up

UI113, start up at <UTC minutes>, QNH <qnh>

Pushback

<ATC>, UI113, stand <stand/gate>, request push-back

Taxi request

<ATC ground>, UI113, request taxi, information <ATIS>

Taxiing

Taxi via <a,b,c> to holding point runway <RWY 11LR>, QNH <QNH>, TIME <time>

UI113, approaching holding point <holding point> (short of <short of>), request cross runway <RWY> 

On holding point

UI113, holding point runway <RWY>

Line up

(respond) UI113, line up runway <RWY>

(self) UI113, lining up runway <RWY>

(request) UI113, are you ready for immediate departure?

Affirm/Negative, UI113

UI113, runway <RWY>, cleared for take off

(disp) UI113, CLIMB STRAIGHT AHEAD UNTIL 2 500 FEET BEFORE TURNING RIGHT RUNWAY 24 CLEARED FOR TAKE-OFF

(resp) STRAIGHT AHEAD 2 500 FEET RIGHT TURN CLEARED FOR TAKE-OFF RUNWAY 24, UI113

Airborn 

UI113, airborne, <time minutes> 

(uni) UI113, airborne, climb to <3000ft>
Departure

UI113, start departure via <SID>, climb to final flight level <330>
Reached

Final FL<330> reached, continue as filed

WPT

Passing <WPT1>, next <WPT2>, FL <330>

Descend

Descend from FL<330> to <10000ft> for <STAR point / WPT> (for land in UKLL via KUSAK4F)

Handoff

(disp) UI1113, contact departure <121.750>

(req) <121.750>, UI113

Traffic

(disp) UI113, report the <aircraft> in sight

(resp) UI113, <aircraft in sight>

Report heading

UI113, heading <123> at <x feets, FL 120>

Radar contact

UI113, IDENTIFIED <20 MILES NORTH WEST OF KENNINGTON> CONTINUE PRESENT HEADING

ROGER, CONTINUE PRESENT HEADING, UI113

Turn

UI113, Join <crosswind, downwind, base leg final> runway <RWY>, QNH <QNH>

Disp final

(disp) UI113, report final (long final (>5 miles))

Report final

(resp) final, UI113 

(self) UI113, on final runway <RWY> <UKLL>

Forced GA

(disp) UI113, make another circuit, report downwind

(resp) Wilco, UI113

Request approach

UI113, ESTIMATING <STEPHENVILLE NDB> AT <18> FL <70>

CLEARED <NDB APPROACH> RUNWAY <24> LEAVING FL <70> DESCENDING TO <3 000 FEET> QNH <1011> TRANSITION LEVEL <50>, UI113

<ATC APPROACH>, UI113, FL <flight level / height> ESTIMATING <NORTH CROSS 46>, INFORMATION <ATIS>

UI113, DESCEND TO <4 000 FEET>, QNH <1005>, TRANSITION LEVEL <50>

EXPECT ILS APPROACH RUNWAY <rwy>

(resp) DESCENDING TO <4 000 FEET> QNH <1005> TRANSITION LEVEL <50>

EXPECTING ILS APPROACH RUNWAY <24>, UI113

Wait

(disp), UI113 HOLD AT <NORTH CROSS> FL <100>

UI113,  REQUEST HOLDING INSTRUCTIONS

UI113, REQUEST HOLDING PROCEDURE

Handoff approach

UI113, RADAR CONTACT VECTORING FOR ILS APPROACH RUNWAY <rwy> QNH <qnh>

Approch request

RUNWAY <24> QNH <1014> REQUEST STRAIGHT-IN ILS APPROACH, UI113

Cleared

UI113, CLEARED STRAIGHT-IN ILS APPROACH RUNWAY <24> REPORT ESTABLISHED

CLEARED STRAIGHT-IN ILS APPROACH RUNWAY <24>, WILCO , UI113

Established

UI113, ESTABLISHED LOCALIZER

Visual

UI113, ESTABLISHED RUNWAY IN SIGHT

On glideslope

UI113, ESTABLISHED

Marker

UI113, REPORT OUTER MARKER

Wilco, UI113

UI113, OUTER MARKER

Going around

(self) Going around, UI113

(disp resp) roger, report downwind

Cleared to land

(disp) UI113, CLEARED TO LAND WIND 280 DEGREES 8 KNOTS

(resp) RUNWAY <24> CLEARED TO LAND , UI113

Landed

<ATC ground>, UI113, runway vacated

Taxi to stand

(disp) UI113, taxi to stand <STAND> via <a,b,c>

(resp) stand <STAND> via <a,b,c> , UI113

(self) UI113, taxi to gate

Gate

UI113, On the gate/ramp <gate/ramp>. Shutting down
